Pozvánka na veřejné jednání

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na veřejné jednání k projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření Mikroregionu Vysokomýtsko“. Zadavatelem projektu je Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko, zpracovatelem jsou společnosti EKOTOXA s.r.o., ATELIER FONTES s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

Jednání se uskuteční dne 29. 5. 2013 od 18:00 hodin

v budově obecního úřadu Zářecká Lhota.

Oslovujeme Vás tímto, jako jednoho z vlastníků pozemků, na kterých byla v rámci výše zmíněného projektu navržena protipovodňová opatření – usměrňovací průlehy. Cílem těchto opatření je zmírnění škod způsobených odtokem vod z bloku orné půdy do zastavěného území obce Zářecká Lhota.

Obsahem společného jednání bude představení návrhů opatření (viz dále) a projednání realizovatelnosti navržených opatření s ohledem na majetkoprávní poměry na částech dotčených parcel. Věříme, že výsledné řešení bude vyhovovat jak Vám, tak i jiným ohroženým obyvatelům obce.

POPIS NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

Pro odvedení odtoku způsobeného přívalovými srážkami z  bloků orné půdy mimo zástavbu obce jsou navrženy dva usměrňovací průlehy (označované jako západní a východní). Západní průleh odvádí vody západním směrem do stávající přednádrže, „tůňky“, nad rybníkem v západní části obce. Východní průleh odvádí vody severovýchodním směrem, kolem skládky do Ostroveckého potoka. Křížení průlehu se silnicí II. třídy je řešeno navrženým propustkem. Usměrňovací průlehy budou dimenzovány dle požadavků ochrany rozptýlené zástavby obce, tedy na srážku s dobou opakování N=20 let (dvacetiletou srážku). Průlehy jsou vedeny mimo území vymezené k zastavení, které je navrženo v územním plánu obce. Kromě převedení odtoku z přívalových srážek mimo zástavbu obce Zářecká Lhota, budou usměrňovací průlehy sloužit k zachycení splavované ornice.

Usměrňovací průlehy jsou zatravněné. Půdorysná šířka průlehů je 5,0 m až 17,0 m, dle místní konfigurace terénu).

Usměrňovací průlehy jsou v polní a luční trati navrženy jako mělké příkopy se sklony svahů 1:5 až 1:6, šířkou ve dně 0,5 až 1,0 m a maximální hloubkou 0,8 m. Na straně k obci navržen zemní val, který bude pouze pochůzný s šířkou v koruně 2,0 až 3,5 m a výšce nad stávajícím terénem do 0,3 m. Na stranu od obce jsou průlehy doplněny o zasakovací travnatý pás o šířce cca 3,0 m. Kolem skládky a v lesní trati jsou sklony svahů průlehů strmější (1:2 až 1:3) a využívají v maximální míře stávající příkopy.

Usměrňovací průlehy budou doplněny výsadbou autochtonních druhů dřevin především keřovitého vzrůstu. Konkrétní výsadbový plán bude navržen po konzultacích se zástupci obce a vlastníky pozemků.

Doprovodným opatřením na blocích orné půdy by mělo být řádné dodržování půdoochranných technologií, především vyloučení pěstování širokořádkových plodin.

Vzhledem k důležitosti projektu je očekávána Vaše účast na jednání. Pokud se jednání o navrženém opatření nemůžete zúčastnit, dovolujeme si Vás požádat o zaslání písemného vyjádření „předběžné vyjádření vlastníka pozemku“, a to formou odpovědní zásilky, kterou přikládáme v příloze této pozvánky. Písemné vyjádření prosím pošlete nejpozději do 31. 5. 2013.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností prosím neváhejte telefonicky kontaktovat zástupce zpracovatele Ing. Hrnčiříka.

- Děkujeme za vstřícnost.

- S pozdravem

Petr Kazda				Ing. Luděk Hrnčiřík

starosta				EKOTOXA s.r.o.

obec Zářecká Lhota			Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny

- Kontakt:

- zarecka.lhota@centrum.cz		ludek.hrncirik@ekotoxa.cz

Mob.: 725 092 574			Tel.: 515 542 534

Mob.: 601 578 881

Přílohy pozvánky:

- situace navržených opatření,

- předběžné vyjádření vlastníka pozemku,

- situace opatření s vymezením trvalého záboru na Vaší parcele,

- odpovědní obálka.