OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ú  Z  E  M  N  Í    P  L  Á  N    O B C E

Z Á Ř E C K Á   L H O T A

Zastupitelstvo obce Zářecká Lhota, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona           č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

tento Územní plán obce Zářecká Lhota

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu        s § 58  Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP (4-6/2007).

Hranice zastavěného území je vyznačena v těchto výkresech:

- návrh ÚP: výkres základního členění území, hlavní výkres, hl. výkres-inž.sítě

- odůvodnění ÚP: koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Zářecká Lhota o celkové rozloze 302,1387 ha.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

- zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Zářecká Lhota.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech, především v návaznosti na západní a jižní okraj obce.

Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní plochy a toky.

- hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, je vymezena menší plocha pro čistírnu odpadních vod. V obci je třeba doplnit technickou vybavenost, což je zejména vyřešení likvidace odpadních vod a příp. plynofikace obce. Do ÚP je zapracován návrh přeložky komunikace II/315 a plánované úpravy směrových oblouků na stávající trase II/315.

- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území, stejně jako respektuje zachovalou urbanistickou strukturu původní obce ( východní část ).

Je rovněž limitována přítomností chráněných území a ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3) Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh obce Zářecká Lhota vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro technickou vybavenost, ochrannou a izolační zeleň a plochy silniční dopravy. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území.

Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především do volných ploch navazujících na zastavěné území,  a to :

- na západním okraji obce severně od silnice II/315 - lokalita Z1

- jižně od stávající zástavby podél místní komunikace  - lokalita Z2

- jihovýchodní okraj obce vymezený zemědělským objektem ( krůty ), zděnou TS

u silnice a výjezdem z obce směr Sv.Jiří – lokalita Z3

- drobná plocha na východním okraji obce, vymezená silnicí II/358, místní komunikací

a stávající zástavbou - lokalita Z4

- u západního okraje řešeného území – lokalita Z5

- drobná lokalita, vzniklá funkční přestavbou plochy zemědělské výroby ( odchovna

krůt ) na plochu pro bytovou výstavbu - lokalita P1

Lze tedy uvažovat, že kapacita nových lokalit pro bytovou výstavbu je cca 75 stavebních parcel pro individuální rodinné domy ( při průměrné výměře cca 1000 m2 / RD ).

Navrhovaná výstavba je umístěna do okrajových částí obce. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

V ÚP jsou vymezeny plochy ochranné a izolační zeleně, a to:

- jako součást ploch pro bytovou zástavbu Z1, Z3, Z4 a Z5,  oddělující tyto plochy od rušivých vlivů provozu na komunikaci II.tř.

Pro rozvoj technické infrastruktury – výstavbu ČOV je určena plocha na severním okraji obce – lokalita Z6.

Podél komunikace II/315 jsou vymezeny plochy pro vyrovnání silničních oblouků dle PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí. Tyto lokality jsou určeny pro funkční plochu DS ( doprava silniční ) a jsou označeny Z7 - 9.

V souladu s ÚPD VÚC Pardubického kraje je jižně od obce vymezena lokalita Z10 pro výstavbu přeložky komunikace II / 315.

Hlavní komunikační kostra zastavěné části je v podstatě dána a zůstane zachována  i do budoucna.

Při realizaci budou zejména u lokalit pro bytovou zástavbu č.Z1, Z2, Z3 a Z5 doplněny místní obslužné komunikace (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které budou navazovat na stávající komunikace (podrobněji viz část 4.1 - doprava).

V případě rozhodnutí o využití návrhových lokalit pro bytovou výstavbu a zejména pro lokality Z3 a Z4, které navazují na historickou část obce doporučujeme:

- nejdříve urbanisticky vyřešit celou lokalitu ( zpracovat zastavovací studii ), a prokázat přirozenou návaznost na zachovalou urbanistickou strukturu centrální části obce.

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů - to znamená převážně přízemní objekty se sedlovou střechou.

Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména v lokalitách, bezprostředně navazujících na historickou zástavbu v obci.

Podmínky prostorového uspořádání pro funkční plochu SV jsou uvedeny podrobně v části A6.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány  tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je též patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území

Z1 – zastavitelná plocha „Na drahách“

rozloha : 4,0912 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy: Z okraj obce, severně od komunikace II.tř. č.315

specifické podmínky :

- jižní okraj přilehlý k silnici II.tř. je na základě hlukové studie vymezen pro

„ochrannou a izolační zeleň“ – v tomto prostoru nelze situovat RD

- dle zpracované hlukové studie je min. odstup plochy pro obyt. zástavbu 24  m

od osy komunikace II/315

- jako součást přípravných prací zpracovat zastavovací studii, která

koncepčně vyřeší celou lokalitu po stránce urbanistické i technické

Z2 – zastavitelná plocha „K lesu“

rozloha : 2,2552 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : místní část „Na drahách“, jižně od obslužné cesty podél stávajících zahrad.

specifické podmínky :

- nutno respektovat OP VN 35 kV

- jako součást přípravných prací zpracovat zastavovací studii, která

koncepčně vyřeší celou lokalitu po stránce urbanistické i technické

Z3 – zastavitelná plocha „Za hřištěm“

rozloha : 3,6100 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : jižní okraj obce, prostor vymezený míst. komunikacemi a silnicí II.tř.

specifické podmínky :

- nutno respektovat OP VN 35 kV a stávající TS

- navrhnout novou obslužnou komunikaci s důrazem na její dostatečně

kapacitní napojení na stávající komunikační síť v obci

- části plochy přilehlé k silnici II.tř. jsou na základě hlukové studie vymezeny

pro „ochrannou a izolační zeleň“ – v tomto prostoru nelze situovat RD

- dle zpracované hlukové studie je min. odstup plochy pro obyt. zástavbu 17,5m ( resp.15 m na východní straně )od osy komunikace II/315.

- jako součást přípravných prací zpracovat zastavovací studii, která

koncepčně vyřeší celou lokalitu po stránce urbanistické i technické

Z4 – zastavitelná plocha „Východ“

rozloha : 1,2794 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : plocha na východním okraji obce vymezená silnicí II/358, místní komunikací a stávající zástavbou

specifické podmínky :

- část plochy přilehlá k silnici II.tř. je na základě hlukové studie vymezena

pro „ochrannou a izolační zeleň“ – v tomto prostoru nelze situovat RD

- dle zpracované hlukové studie je min. odstup plochy pro obyt. zástavbu 15 m

od osy komunikace II/315.

- jako součást přípravných prací zpracovat zastavovací studii, která

koncepčně vyřeší celou lokalitu po stránce urbanistické i technické

Z5 – zastavitelná plocha „K Chocni“

rozloha : 2,1825 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy: Z okraj k.ú., severně od komunikace II.tř. č.315

specifické podmínky :

- jižní okraj přilehlý k silnici II.tř. je vymezen pro „ochrannou a izolační zeleň“

- v tomto prostoru nelze situovat RD ( min. odstup plochy pro obyt. zástavbu 24  m od osy komunikace II/315  - viz. lok. Z1 ).

- jako součást přípravných prací zpracovat zastavovací studii, která

koncepčně vyřeší celou lokalitu po stránce urbanistické i technické

Z6 – zastavitelná plocha „ČOV“

rozloha : 0,0600 ha

využití plochy : technická vybavenost – ČOV

lokalizace plochy : severní okraj obce za stávajícími zahradami

specifické podmínky :

- případné OP ČOV nebude zasahovat do prostoru funkční plochy SV

Z7 – zastavitelná plocha „silniční oblouk Choceň“

rozloha : 0,0850 ha

využití plochy : vyrovnání silničního oblouku -funkční plocha DS ( doprava silniční ).

lokalizace plochy : západní okraj k.ú.

specifické podmínky :

- návrh je součástí PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí

Z8 – zastavitelná plocha „silniční oblouk obec“

rozloha : 0,0700 ha

využití plochy : vyrovnání silničního oblouku -funkční plocha DS ( doprava silniční ).

lokalizace plochy : jižně okraj obce

specifické podmínky :

- návrh je součástí PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí

Z9 – zastavitelná plocha „silniční oblouk Sv.Jiří“

rozloha : 0,0900 ha

využití plochy : vyrovnání silničního oblouku -funkční plocha DS ( doprava silniční ).

lokalizace plochy : jižní hranice k.ú.

specifické podmínky :

- návrh je součástí PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí

Z10 – zastavitelná plocha „přeložka komunikace II/315“

rozloha : 2,8960 ha

využití plochy : výstavba přeložky silnice II/315 - funkční plocha DS ( doprava silniční ).

lokalizace plochy : jižně od zastavěné části obce

specifické podmínky :

- přeložka II/315 je uvedena v ÚPD VÚC Pardubického kraje ( veřejně prospěšná stavba č. D 53 )

P1 – přestavbová plocha „Odchovna krůt ZOD Zálší“

rozloha : 0,5407 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : drobná lokalita, vzniklá funkční přestavbou plochy zemědělské výroby ( odchovna krůt )

specifické podmínky :

- nutno respektovat OP VN 35 kV

Celkově je tedy navrženo v Zářecké Lhotě cca 17 ha návrhových ploch, z toho 13,9ha pro obytnou zástavbu v návrhovém období.

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Dle ÚPD VÚC Pardubického kraje je jižně od obce navrhována trasa přeložky komunikace II/315 – v územním plánu je tento záměr zapracován jako lokalita Z10.

V současné době se projekčně připravuje modernizace silnice II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí, úsek Choceň – Svatý Jiří. Tato modernizace bude řešit povrchovou úpravu vozovky a obnovu dopravního značení, ale i vyrovnání směrově nevyhovujících oblouků. Vyrovnání oblouků je zapracováno do návrhové části ÚP – viz . lokality Z7-9.

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Železniční doprava

Severně od obce prochází katastrálním územím dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č.010 Kolín - Česká Třebová, která je ve smyslu § 3 zák. č. 266/1994 Sb. a v souladu s usnesením vlády ČR č.766 ze dne 20.12.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní. Trať je součástí I.a III. tranzitního koridoru. Železniční stanice - nádraží - je v Chocni.

Dle vyjádření SŽDC se v současné době zpracovává územně technická studie  nové železniční trati v úseku Choceň – Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí ( dle vyhledávací studie „ Choceň – Ústí nad Orlicí, technický průkaz v = 160 km/h“ ).

V případě dotčení řešeného území mimo vymezené funkční plochy DZ budou  navržené záměry zapracovány v následných ÚPD.

Pěší a cyklisté

Chodník pro pěší je vybudován pouze v části obce. Samostatné cyklistické stezky nejsou v řešeném území zřízeny, cyklisté na  komunikacích využívají jízdních pruhů s ostatními vozidly.

Pro bezpečný provoz pěších a cyklistů po komunikaci II / 315 se v současné době zpracovává projektová dokumentace na samostatnou stezku pro pěší a cyklisty. Ta by byla vybudována podél stávající komunikace. Územní plán navrhuje zároveň           i zřízení cyklostezky podél jižního okraje obce ( viz výkresová část ).

Dopravní závady

Na hlavní komunikaci II.tř. se v obci jeví jako dopravní závada příliš malý poloměr směrového oblouku uprostřed obce, z prostorových důvodů není úprava trasy možná - přehlednost je korigována zrcadlem.

Mimo zastavěnou část obce je návrh na vyrovnání směrově nevyhovujících oblouků součástí zpracovávané projektové dokumentace „ Modernizace silnice II/315 Choceň – Loučky “ ( zpracovatel Silniční projekt spol. s r.o. Brno ). Vyrovnání oblouků se týká 3 lokalit  - v ÚP ozn. Z7-9.

Dílčí úpravy ( odstraňování bodových závad, úpravy rozhledových poměrů ) nelze vyloučit – budou závislé zejména na finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.

Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek příslušného zákona.

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

V obci je provozován veřejný vodovod. Zdrojem vody je vrt NJ-1 v k.ú. Sv.Jiří, do obce je voda dopravována z vodojemu Loučky. S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody se nenavrhuje, s výjimkou běžné údržby, změna současného stavu.

V případě realizace zástavby v nových návrhových plochách bude vodovodní síť v potřebném rozsahu doplňována novými řady PVC 110.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Ze stávajících lokálních studní ( pouze voda užitková ); obec nemá náhradní zdroj. Je nutné vybudování náhradního zdroje pro obec nebo vodu dovážet v cisterně nebo jako balenou.

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Kanalizace

Návrh řešení ( dle dokumentace: „Veřejná stoková síť obce Zářecká Lhota“ – zpracovatel: OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, červen 2004 – v souladu s  PRVKUC Ústí n. Orlicí).

„Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. Na základě získaných informací lze přepokládat, že kanalizace bude stavebně a technicky vyhovovat požadavkům na nepropustnost.

V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 bude této kanalizace využito k odvedení srážkových vod.

Navržena je v tomto případě výstavba splaškové kanalizace PVC DN 250, 300 mm     o celkové délce 0,65 km pro odvedení odpadních vod na novou mechanicko-biologickou ČOV, výstavba po roce 2015. Odtok z ČOV bude zaústěn do bezejmenného levostranného přítoku Tiché Orlice“.

Výstupní garantované parametry musí splňovat nařízení vlády č.61/2003 Sb.               o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.

Do doby realizace splaškové kanalizace budou odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV odváženy k likvidaci na ČOV Choceň.“

### Elektrorozvody

Při návrhu zásobování jednotlivých návrhových lokalit budou dodržována tato pravidla:

- napojení malých odběrů ( ČOV, 2 RD ) ze stávající distribuční sítě

- napojení lokalit Z1,2,3,4 kabelovým vedením 1 kV ze stávajících

transformačních stanic, jak bude dále popsáno

- vybudování nové TS v souvislosti se zástavbou lokality Z5

Energetická rozvaha:

V době zpracování ÚP nebyla jednoznačně rozhodnuta otázka plynofikace.  Z tohoto důvodu je energetická rozvaha uvedena pro variantu č.1 ( v případě plynofikace ) a variantu č.2 ( bez plynu ).

Při variantě č.1 jsou rodinné domy uvažovány ve stupni elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD) ve smyslu ČSN 332130, změna 2/1994, tj. vaření, příprava TUV, topení - plynem.

Při variantě č.2 se předpokládá, že 70-80 % nových RD bude vytápění řešit tuhými palivy, přípravu jídel a TUV elektřinou ( Pb = 11 kW/1RD) a 20-30% výstavby bude ve stupni elektrizace „C“ - vaření, TUV, topení - elektřinou ).

Návrhové lokality ( s nárokem na připojení )

Lokalita Z1 – bytová výstavba 22 RD

Varianta č.1 ( plyn ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 80 kW

Varianta č.2 ( bez plynu ) -vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 130 -140 kW

Napájení:

Napájení této výstavby kabelovým vedením – 2 kabelové napáječe ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č.1176.  Podmínkou je úprava této TS, tzn. výměna stávajícího trafa za silnější + nový 6-ti vývodový rozvaděč NN. Kabelový rozvod 1 kV bude smyčkově přes hlavní přípojkové a rozpojovací skříně napájet jednotlivé RD.

Lokalita Z2 – bytová výstavba 13 RD –jižní část obce

Varianta č.1 ( plyn )  - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 65 kW

Varianta č.2 ( bez plynu ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 95 kW

Napájení:

Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č.1176 dvěma kabelovými vývody. Podmínkou je úprava stávající TS, tj. výměna stávajícího transformátoru za silnější a nový 6-ti vývodový rozvaděč NN. Kabelový rozvod 1 kV bude smyčkově přes hlavní přípojkové a rozpojovací skříně napájet jednotlivé RD.  Řešení souvisí s lokalitou č.1.

Lokalita Z3 – bytová výstavba 20 RD

Varianta č.1 ( plyn ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 75 kW

Varianta č.2 ( bez plynu ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 125 kW

Napájení:

Napájení ze stávající zděné TS 35/0,4 kV č.372 „U hřiště“ dvěma kabelovými vývody. Podmínkou je úprava stávající TS, tj. výměna transformátoru a osazení nového rozvaděče NN s potřebnou výzbrojí. Kabelový rozvod 1 kV bude smyčkově přes hlavní přípojkové a rozpojovací skříně napájet nové RD.

Lokalita Z4 – 6 RD

Varianta č.1 ( plyn ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 33 kW

Varianta č.2 ( bez plynu ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 45 kW

Napájení:

Napájení při variantě č.1 bude kabelovým vedením připojením na stávající rozvodnou soustavu, provedenou holými vodiči AlFe 4 x 7 mm2.

V případě varianty č.2: posílení stávající rozvodné sítě NN, náhrada vodičů AlFe svazkovými vodiči AES ( 4 x 120 ) uloženými na stávajících sloupech.

Napájení bude možné řešit napojením na kabelové vedení lokality č.3, bude-li v době výstavby realizována.

Lokalita Z5 – bytová výstavba 12 RD

Varianta č.1 ( plyn ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 57 kW

Varianta č.2 ( bez plynu ) - vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 80 kW

Napájení:

Výstavba je situována v SZ části řešeného území na levé straně komunikace při příjezdu do obce od Chocně.  Napájení této výstavby předpokládá vybudování nové TS 35/0,4 kV, což je v souladu se stanoviskem ČEZ a.s.distribuce ze dne 23.3.2007. Nová TS 35/0,4 kV by byla jednosloupová s trafem o výkonu 100 – 160 kVA a na straně 400V s rozvaděčem se 3-mi vývody do 400A.

Trafostanice bude připojena venkovní přípojkou 35 kV v délce cca 60m ze stávajícího venkovního vedení VN 35 kV č.878.

Do stávajícího venkovního vedení 35 kV bude vsazen nový sloup JB 10,5/6 se svislým odpojovačem pro možnost připojení a vypnutí nové TS. Rozvod 1 kV pro novou výstavbu RD bude řešen zemními kabely a bude dimenzován s ohledem na vypočtené zatížení rozvodu ( varianta s plynem / bez plynu ).

Lokalita Z6 – ČOV

Předpokládaný soudobý výkon do 10 kW   Připojení ČOV samostatným zemním kabelem napojeným na stávající venkovní rozvodnou síť.

Lokalita P1 – 2 RD

Vypočtený soudobý výkon: Ps = do 15 kW

Výstavba RD v prostoru stávajících objektů pro výkrm krůt  ( objekty na dožití ). Napájení je možné ze stávající rozvodné sítě, která nyní zajišťuje výkon pro uvedené zemědělské objekty. Alternativně z kabelového rozvodu lokality Z2 – pokud tento bude v době výstavby realizován.

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby a nových obslužných komunikací k RD bude realizace veřejného venkovního osvětlení.

V.o. bude realizováno dle příslušných ČSN a bude provedeno ocelovými žárově zinkovanými stožáry typu B6, které budou osazeny výbojkovými zdroji SHC 50 - 70 W.

Osvětlení bude napájeno samostatným kabelovým vedením. Pro lokality č. Z1,2,3,5 předpokládáme vybudování nového napájecího bodu v.o.

### Spoje

Dle vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. je obec napojena na ATÚ Choceň, digitalizace sítě je provedena. Rozvod sítě je proveden vrchním vedením.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 upozorňuje na nutnost dodržovat normu „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “ v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

### Plynovody

V případě plynofikace obce Zářecká Lhota může být obec napojena na STL plynovod             DN 110 mm, PN 3 v Chocni, ulici Litomyšlská. Podmínkou je nalezení vhodné trasy přívodního středotlakého plynovodu.

Návrh plynovodní sítě v obci bude předmětem samostatné dokumentace, vypracované v době přípravy realizace. Jednotlivé plynovodní řady budou vedeny v uliční síti, z nich budou pak vysazovány veřejné části domovní přípojky, ukončené na hranici pozemku.

### Zásobování teplem

Většina objektů v obci je v současné době vytápěna pomocí spotřebičů na tuhá paliva, případně pomocí elektrických spotřebičů.  Výhledově lze uvažovat s plynofikací obce.

V návrhu energetického zásobování jednotlivých lokalit v části „Elektrorozvody“ je uvažováno s dvěmi variantami, a to:

1) stávající stav – kombinace tuhá paliva a elektro

2) využití zemního plynu v případě plynofikace obce

V návrhu je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění ( viz výše kapitola 4.2.3 ), které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

### Likvidace odpadů

Vzhledem k tomu, že ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2005 z 14.12.2005  - separace, mobilní svoz nebezpečného odpadu,…  .

Nakládání s komunálními odpady bude probíhat v souladu s přísl. zákonem o odpadech v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, stejně jako nakládání s odpady v podnikatelské sféře.

## Občanské vybavení

V návrhu územního plánu není návrhová lokalita, která by byla vymezena výhradně pro rozvoj občanské vybavenosti .

Rozvoj v oblasti obč. vybavenosti je možný v rámci funkční plochy SV, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

## Veřejná prostranství

Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou soustředěna ve střední části obce, a to jako součást funkčních ploch SV, ( plochy smíšené obytné ), OS ( občanská vybavenost – tělovýchova a sport ) , případně DS ( plochy dopravy silniční ).

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

## Koncepce uspořádání krajiny

Katastrální území představuje území funkčně rozmanité a krajinářsky hodnotné. Severním okrajem řešeného území protéká Tichá Orlice, kolem obce se rozkládají lesní porosty, které jsou součástí chráněných území. Pouze v bezprostředním okolí obce se nachází intenzivně zemědělsky obhospodařovaná krajina.

Návrh územního plánu obce toto základní uspořádání nemění.

Vlastní návrh, který je orientován především na zajištění rezervy ploch pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, jež přímo navazuje nebo doplňuje stávající plochy, nebude mít na životní prostředí významnější negativní vliv. Přesto je nutné uplatňovat veškerá obecná opatření pro výhledové zlepšení životního prostředí vč. provedení krajinných úprav dle koncepce ÚSES.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES zahrnuto v dokumentaci:

„Zářecká Lhota  - Lokální územní systém ekologické stability “  -  Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 7/1999. ( zahrnuje  k.ú. Hrádek, Jehnědí, Kosořín, Loučky, Oucmanice, Svatý Jiří, Zářecká Lhota )

Hlavní prvky ( biokoridory, biocentra ), které obsahuje návrh generelu SES  pro řešené území, jsou součástí hlavního výkresu. Nejvýznamnějšími prvky ÚSES v řešeném území jsou:

- NRBK K93 – nadregionální biokoridor západně od obce.

- RBC 467 – regionální biocentrum - severní a severovýchodní část k.ú.

- LBC I. – lokální biocentrum – jihozápadně od obce

- LBK 1 – lokální biokoridor – lesní biokoridor jižně od obce

- LBK 4 – lokální biokoridor – jihovýchodně od obce

- LBK 5 – lokální biokoridor – jihovýchodně od obce

- PR č.12 – přírodní rezervace  – severní okraj k.ú.

- VKP č.14 – významný krajinný prvek – severovýchodně od obce

Lokality navrhované v rámci ÚP se prvků ÚSES nedotýkají.

Pozn.: Výjimku tvoří navrhovaná přeložka komunikace II/315, která je převzata z návrhu ÚPD VÚC Pardubického kraje a prochází přes lesní pozemek na jihozápadním okraji obce. V řešeném ÚP je přeložka zapracována jako lokalita Z10. Dotčení PUPFL a LBC I. bude řešeno v rámci samostatné PD uvedené stavby po upřesnění trasy a záborů pozemků.

## Prostupnost krajiny, protierozní opatření

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

Případná obnova bývalých a dnes nevyužívaných cest bude předmětem pozemkových úprav.

Projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se podél Tiché Orlice v severní části řešeného území, případně na svažitých pozemcích jižně od obce, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

## Záplavové území- ochrana před povodněmi

Severní část k.ú. vč. části zastavěného území ( místní část Peliny ) spadá do záplavového území Tiché Orlice – ve výkresové části je znázorněna hranice Q 100.

V záplavovém území nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy.

## Plochy pro dobývání nerostů

V řešeném území není zastoupena těžba ( nejsou zde evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno CHLÚ ) a tudíž ani neobsahuje plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.

V k.ú. jsou ve dvou lokalitách evidována sesuvná území ( v severní části řešeného území, poblíž železniční trati ).

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

1. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a státní správu, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- dětská hřiště

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13  vyhl.502/2006)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru *) (§13 vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

C - podmínky prostorového uspořádání funkční plochy SV:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  rodinný dům – může být podsklepen a může mít max. 2 nadzemní podlaží

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem k RD

•  stavby nebytové ( obč. vybavenost, provozovny,..) mohou mít  2.np.

( nadzemní podlaží )

•  zastřešení staveb  ( stavby RD a nebytové stavby )

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou, pultová, stanová

- nepřípustná je plochá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE ( platí pro zastavitelná území pro RD – lokality Z1, Z3, Z4, Z5 )

•  koeficient zastavění = max. 35% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, skleník apod.)     k celkové výměře stavebního pozemku

Zpevněné plochy ( vjezdy, terasy, chodníky ) se do zastavěné plochy nezahrnují.

2. VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

A - slouží:

plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách – jedná se o stávající lokalitu na severu řešeného území u Tiché Orlice.

B - funkční využití:

přípustné:

1) výroba, služby, řemesla, sklady

2) odstavná místa a garáže

3) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

4) zeleň liniová a plošná

5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

6) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

7) byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1) byty nad rámec služebního charakteru

2) plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

3. VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba

A - slouží:

plochy zemědělské rostlinné i živočišné výroby a přidružené drobné výroby

B - funkční využití:

přípustné:

1)  objekty a plochy určené pro zemědělskou výrobu

2)  zařízení nezemědělské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko -

veterinárními předpisy

3)  odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci

4)  nezbytné plochy technického vybavení ( trafostanice, telefon. ústředna )

5)  příslušné plochy dopravy

6)  zeleň liniová a plošná

7)  doplňková zařízení  výroby a služeb, související s hlavní funkcí

8)  byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1)  byty nad rámec služebního charakteru

2)  plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

4. OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - slouží:

plochy pro tělovýchovu a sport  vč. přísl. vybavení

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy rekreační a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci

- vybavení sociální a hygienické

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

- občanská vybavenost související s hlavní funkcí

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí

- objekty výroby a skladování, řemeslnické provozy

5. RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A - slouží:

plochy a objekty s rekreační funkcí  – na severním okraji u Tiché Orlice

B - funkční využití:

přípustné:

- objekty chat, zahradních domků, skladů nářadí apod.

- související plochy dvorů, příp.zahrad

- účelové komunikace, odstavné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

6. TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě

A - slouží:

- plochy, trasy a objekty technické infrastruktury – návrhová plocha Z6 pro ČOV

B - funkční využití:

přípustné:

1) plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,

výměníky, čistírny a úpravny vod atd. )

2) plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací

3) plochy dopravy a manipulační plochy

4) odstavná stání

5) zeleň liniová a plošná

6) stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací

nepřípustné :

veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

7. ZO - zeleň - ochranná a izolační

A - slouží:

- plochy ochranné a izolační zeleně oddělující plochy SV od ploch DS

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- nezastavitelné pozemky rodinných domů

- obslužné, pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

8. DS – dopravní infrastruktura - silniční

A - slouží:

- plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic I., II. a III. tř., místních                     a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň )

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- plochy veřejných prostranství

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze území

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

9. DZ - dopravní infrastruktura - drážní

A - slouží:

plochy, které slouží k zajištění provozu železniční dopravy, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň )

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory železniční dopravy

- stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití

- doplňkové stavby a zařízení, související s železniční dopravou ( přejezdy, zastávky a nástupiště, …. )

- zeleň liniová a plošná

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. NZ - plochy zemědělské

A - slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

11. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

12. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- vodní plochy a toky

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

13. NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské

A - slouží:

plochy s možnou kombinací funkcí přírodní a ploch pro zemědělskou produkci

B - funkční využití:

přípustné:

1)  zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

2)  zeleň krajinná a liniová vč. prvků ÚSES ( biokoridory, biocentra a interakční

prvky )

3)  ovocné sady

4)  plochy, stavby a zařízení vodohospodářského charakteru

5)  přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné

a manipulační plochy

6)  komunikace pěší, cyklistické

7)  nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

14. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

Pozn.: *) Vlivy „nerušící nad mez přípustnou“ jednotlivých provozů ( výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů                o ochraně životního prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

## Veřejně prospěšné stavby a opatření

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.l stavebního zákona).

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.m stavebního zákona).

Dle §101 a §170 stavebního zákona byly v územním plánu navrženy:

- Jako plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva

- veřejně prospěšné stavby:

● Dopravní infrastruktura

WD1 ……plochy pro úpravu trasy komunikace II/315 – lok. Z7    ( p.p.č. 308 )

WD2 ……plochy pro úpravu trasy komunikace II/315 – lok. Z8    ( p.p.č. 457/1 )

WD3 ……plochy pro úpravu trasy komunikace II/315 – lok. Z9    ( p.p.č. 480/1 )

WD4 ……přeložka části komunikace II/315 – lok.Z10

( p.p.č. 308, 309/2, 309/4, 309/1, 675, 332, 353/1, 382, 391, 394/1, 395, 457/1 )

● Technická infrastruktura

WT1 …………………plochy pro výstavbu ČOV  – lok. Z6 ( p.p.č. 168/1 )

## Návrh řešení požadavků civilní ochrany

### Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s příslušnými ČSN              – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

V oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

V grafické části ( v.č.B2.1 – koordinační výkres ) jsou vyznačeny zóny havarijního plánování pro přepravu chlóru a propan-butanu a rovněž záplavové území řeky Tiché Orlice.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu ( dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. ). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva se týkají těchto oblastí:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Zářecká Lhota  nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

-počet obyvatel v navrhované výstavbě v návrhovém období

( lok.Z1–5 a P1 )…..cca 120  ( tj. 40 % kapacity návrhových ploch )

Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Evakuace

V nové výstavbě bude obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou určené pro rodinnou zástavbu a výstavbu ČOV.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor ve střední části obce na návsi pod kapličkou - jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace.

Pro ubytování v rámci evakuace v obci lze využít sálu v objektu obecního úřadu.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní povodní

● území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje

●  obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  v případě záchranných, likvidačních a obnovovacích prací – rozsáhlejší plochy pro zasahující techniku a laboratoře v obci nejsou.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování     o změnách jejich využití vypracování územní studie.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování       o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

A	-	Návrh územního plánu –textová část			30 A4

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000  1 ks

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000  1 ks

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000  1 ks

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000  1 ks

B	-	Odůvodnění územního plánu – textová část ________18 A4

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000  1 ks

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000  1 ks

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000  1 ks

O d ů v o d n ě n í

  - Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ( § 53, odst.  4)  písm. a)  zákona 183/2006 Sb.)

Politika územního rozvoje ČR byla schválena 17.5.2006 usnesením vlády č 561. Návrh ÚP není v rozporu s  politikou územního rozvoje. Na řešené katastrální území žádná z rozvojových oblastí a os neklade, žádné požadavky.

Zásady územního rozvoje podle zákona 183/2006 Sb., nejsou dosud pro Pardubický kraj zpracovány.

Obec Zářecká Lhota spadá do řešeného území Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje, který navrhuje ve správním území Zářecká Lhota následující rozvojové prvky:

- železniční trať – č.010 (Praha- Kolín–Česká Třebová)

- nadregionální  biokoridor  K93

- komunikace II/315

Pro řešené území z ÚP VÚC byla do Návrhu územního plánu Zářecká Lhota zapracována přeložka komunikace II/315, která je vedena jižně od obce.  Návrh územního plánu  je v souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje. Komplexní širší vztahy jsou patné z výkresové části na mapě v měřítku   1:25 000.

  - Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ( § 53,  odst. 4, písm. b) zákona 183/2006 Sb.)

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb rozvoje obce. Navržené změny nepředstavují ohrožení kvality životního prostředí. Jedná se změnu funkčního využití na území obytné a pro podnikatelské aktivity.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.1.2006 schválilo pořízení územního plánu obce Zářecká Lhota. Na základě objednávky o dílo ze dne 6.2.2006 byl vypracováním územního plánu  pověřen Ing. arch. Pavel Tománek, Jiráskova 1275, Pardubice.

Zadání územního plánu zastupitelstvo obce odsouhlasilo dne 20.9.2006. Jeho projednávání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou (vyvěšeno 31.5.2006  do 20.7.2006), které bylo projednáno na veřejném jednání dne 7.7.2006 na MěÚ Vysoké Mýto.

Zahájení projednávání  konceptu ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 30.1.2007. Koncept byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od  30.1.2007 do 20.3.2007 na OÚ Zářecká Lhota a na odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Vysoké Mýto včetně internetové úřední desky. Veřejné projednání proběhlo 5.3.2007. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.5.2007.

Společné jednání o návrhu ÚP bylo oznámeno 9.7.2007 a proběhlo 30.7.2007 na MěÚ Vysoké Mýto. Návrh byl vystaven k nahlédnutí od 12.7.2007 do 29.8.2009. Zpráva o projednání návrhu ÚP byla zaslána 11.9.2007 na Krajský úřad PK odbor strategického rozvoje kraje se žádostí o stanovisko. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne 24.9.2007 pod č.j.: KrÚ 41506/2007/OSRK/OUP.  Dne 25.9.2007vylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o územním plánu Zářecká Lhota veřejné projednávání upraveného a posouzeného návrhu ÚP proběhlo dne 15.11.2007. Návrh byl vystaven od 1.10.2007 do 15.11.2007 na MěÚ Vysoké Mýto a OÚ Zářecká Lhota k veřejnému nahlédnutí včetně internetové úřední desky. Nejpozději při veřejném jednání tj. dne 15.11.2007 mohl každý uplatnit své připomínky, námitky  a stanoviska.

Do doby 30 dnů od  veřejného projednávání návrhu svá stanoviska zaslaly:

- Ministerstvo život. prostředí ČR, územní odbor Hradec Králové- bez připomínek

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, Praha 10 – bez vyjádření

- Ministerstvo dopravy  ČR, P.O. Box 9, Nábřeží L. Svobody, Praha 1-  bez vyjádření

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí – souhlasné stanovisko

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a sil. hospodářství –bez vyjádření

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – bez vyjádření

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí –  připomínky

- Městský úřad Vysoké Mýto-odbor dopravy (silnice II. a III. třídy) - bez připomínek

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče – bez připomínek

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí                   - souhlasné stanovisko

- ČR- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Pardubický kraj, náměstí Republiky 12- souhlasné stanovisko

- Obvodní báňský úřad, Horská 5, Trutnov – bez připomínek

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Komenského            nám. 125, 532 11 Pardubice – připomínky

- Ministerstvo obrany ČR,Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice  - bez připomínek

- Úřad pro civilní letectví ČR, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, Praha                          - bez připomínek

- Městský úřad Choceň – bez vyjádření

- Centrum dopravního výzkumu, divize Praha - bez připomínek

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Čimice, Praha  - bez vyjádření

- Východočeská energetika, a.s., hlavní správa, Hradec Králové – bez vyjádření

- Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové  - bez vyjádření

- České radiokomunikace, a.s., oblast Východní Čechy, o.z., Litomyšl  - bez vyjádření

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 957, 500 82 Hradec Králové – bez  připomínek

- Český Telecom a.s., Plánování a výstavba PS-KPO Pardubicko, Masarykovo nám. 2655, 531 84 Pardubice – bez vyjádření

- Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí  - bez vyjádření

- Lesy ČR, s.p., oblastní správa toků Hradec Králové – bez vyjádření

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 – Karlín –  bez připomínek

- Obecní úřad Kosořín – bez vyjádření

- Obecní úřad Svaté Jiří – bez vyjádření

- Obecní úřad  Oucmanice – bez vyjádření

- Obecní úřad  Brandýs nad Orlicí – bez vyjádření

- Obecní úřad  Mostek – bez vyjádření

Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Námitky vlastníků nebyly podány

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, č.j. KrÚ 32507/2007/OSRK OÚPSR, ze dne 11.8.2007

- Celá textová část ÚP bude vydána jako opatření obecné povahy. Doporučujeme informace, které nevyplývají z řešení územního plánu přesunout do odůvodnění (např. výčet chráněných území, informace o osídlování území, výčet již platných ochranných pásem….).

Vyhodnocení:  zpracovatel opravil textovou část tak, aby odpovídala zákonu č. 183/2006 Sb.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí č.j.: 30005/2007/OŽP/PR/246.6-ÚP11 ze dne 6.8.2007.

Státní správa lesů:

- z předložené dokumentace vyplývá, že v případě stavby místní komunikace by došlo k dotčení pozemků určených pro stavbu lesa. Pro vydání rozhodnutí o odnětí nebo omezení využívání pozemků plnění funkcí lesa (odnětí) podle § 15-18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů je třeba k žádosti přiložit doklady uvedené v § 1 vyhlášky č. 77/1996/ Sb.

Vyhodnocení: bude řešeno v rámci projektové dokumentace uvedené stavby po upřesnění trasy. Návrh v původní podobě byl dohodnut 12.9.2007.

Ochrana přírody a krajiny:

- v části Z10 „ Silniční oblouk Choceň“ plánovaná trasa pro přeložku části komunikace II/315 přetíná lokální biocentrum LBC 1 v nadregionálním biokoridoru NRBK K 93. Tento rozpor  je nutné vyřešit ve spolupráci  s autorem ÚSES (Agroprojekce Litomyšl s.r.o.) Řešení včetně opatření k minimalizaci  negativních vlivů stavby na funkci těchto prvků ÚSES je nutné začlenit do projektové dokumentace k uvedenému záměru.

Vyhodnocení: bude řešeno v rámci projektové dokumentace uvedené stavby po upřesnění trasy. Návrh v původní podobě byl dohodnut 12.9.2007.

Obec Zářecká Lhota, ze dne 31.7.2007

- žádáme zapracování změny trasy cyklostezky dle přílohy.

Vyhodnocení: cyklostezka byla dle přílohy opravena.

Územní plán obce Zářecká Lhota není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Nebyl řešen žádný rozpor.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

4.1. Vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj

Zadání ÚP předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřad Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,  který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 2 zákona 100/2001 Sb., rozhodnutím č.j.: OŽPZ/30231/06/Př ze dne 9.8.2006 bylo rozhodnuto, že návrh zadání územního plánu Zářecká Lhota nebude posuzován podle citovaného zákona. V dokumentaci je proveden rozbor všech složek životního prostředí i technických a civilizačních faktorů.

4.2. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením jak bylo zohledněno.

Stanovisko bylo vydáno dne 23.3.2007 pod č.j.: 11383-2/2007/OŹPZ/PI. V dotčeném území není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. ÚP nebude posuzován podle § 45h zákona 114/1992 Sb., o posouzení významnosti vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

  - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

## Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce ( v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části  ) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje.

  - Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ke konceptu

Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch nebyly podány.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k návrhu

Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch nebyly podány.

Vyhodnocení připomínek.

Připomínky veřejnosti ani ke konceptu ani k návrhu nebyly uplatněny.

_____________________________________________________________________

Odůvodnění dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Při zpracování ÚP byly vzaty v úvahu skutečnosti, vyplývající z územně plánovacích dokumentací sousedních obcí i z návrhu ÚPN VÚC Pardubického kraje.

Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí, ÚPD velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní aglomerace (vč. 1. a 2. změny) a ÚPD VÚC Pardubického kraje.

## Širší vztahy

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

### Postavení obce v systému osídlení

Obec Zářecká Lhota se nachází v západní části okresu Ústí nad Orlicí, cca 3 km jihovýchodně od Chocně v nadmořské výšce od 290 do 358 m n.m.

Nejsilnější vazby má obec na Choceň a Vysoké Mýto.

### Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Obcí prochází komunikace II. tř.   II / 315  Choceň – Ústí nad Orlicí .

Severním okrajem řešeného území prochází železniční trať – č.010 ( Praha – Kolín – Česká Třebová ).

Z ÚPN VÚC vyplývá nutnost zapracování návrhu přeložky komunikace  II/315, která je vedená jižně od obce.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Ve výkresové části je vymezena trasa nadregionálního biokoridoru NRBK K 93, v souladu se zpracovaným ÚSES a s podklady KrÚ – RŽP; řešeným územím prochází ve směru  sever-jih.

Významné přírodní prvky ( přesahující místní význam ):

- přírodní park Orlice –východně, severně i západně od obce

- přírodní rezervace Hemže - Mýtkov ( MCHÚ č. 11016 ) –severně od železniční trati Praha – Česká Třebová

- evidované VKP ( významný krajinný prvek ) č.11014 Peliny, ( Lesní svah na levém břehu řeky Orlice ).

- regionální biocentrum RBC 467 - severní a severovýchodní část k.ú.

Severním okrajem řešeného území protéká Tichá Orlice, podél které je stanoveno záplavové území.

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 20.9.2006.

Koncept ÚPO byl zpracován v souladu se závěry zadání, obsah grafické části byl upraven v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu a v rozsahu             a struktuře dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“.

Koncept územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 30.1.2007 do 20.3.2007. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Zářecká Lhota byly zpracovány v dubnu 2007 a schváleny zastupitelstvem obce dne 2.5.2007 usnesením č. 070502.

Požadavky uvedené v „Pokynech pro zpracování návrhu ÚP“ byly respektovány.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Zdůvodnění navrženého řešení

Urbanistický návrh obce Zářecká Lhota vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro technickou vybavenost a ochrannou a izolační zeleň. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území .

Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytné – venkovské.

V ÚP jsou vymezeny plochy ochranné a izolační zeleně, a to jako součást ploch pro bytovou zástavbu, oddělující tyto plochy od rušivých vlivů provozu na komunikaci II.tř.

Pro rozvoj technické infrastruktury – výstavbu ČOV je určena plocha na severním okraji obce.

Pro další rozvoj výroby a podnikání jsou v ÚP vytvořeny regulativní podmínky pro tyto činnosti v rámci funkčních ploch pro výrobu a skladování.

Územní plán zahrnuje rovněž plochy pro dopravní stavby:

- trasa přeložky komunikace II/315

- plochy pro vyrovnání silničních oblouků na komunikaci II/315.

Hlavní komunikační kostra zastavěné části je stabilní a zůstane zachována  i do budoucna.

V publikaci „ Obce v číslech “ ( Český statistický úřad, oddělení Pardubice – 2001) je konstatováno, že první písemná zmínka o obci pochází z roku 1417.

Území obce bylo osídlováno již v době lidu popelnicových polí, dokladem toho je nemovitá kulturní památka Hrádníky.

V řešeném území je evidována nemovitá kulturní památka:

- č. rejstříku 22891 / 6 – 3887, výšinné opevnění – „Hradiště a tvrziště Hrádníky“, archeologické stopy, cca 0,5 km severovýchodně od obce, v lese na ostrohu nad

Tichou Orlicí.

Objekty památkově hodnotné:

- kaple na návsi uprostřed obce, u silnice na parcele č. 636/7 – novorenesanční kaple z konce 19.století

- kříž uprostřed obce, u silnice vedle kaple na parc. č. 636/7 – kamenný kříž  na vysokém trojdílném nezdobeném podstavci s figurálním reliéfem na přední straně a datací r.1893

Katastrální území Zářecká Lhota je dle Státního archeologického seznamu území s archeologickými nálezy ( ÚAN II., tj. území, kde je větší jak 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů ).

V koordinačním výkrese jsou vyznačena pod čísly 1 – 5 území s archeologickými nálezy ÚAN I. – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů:

1  –  hradiště kultury lužických popelnicových polí a vrcholně středověké tvrziště

2  –  lovecká stanice z mladého paleolitu, sporadické nálezy z období mezolitu,

vrcholně středověké nálezy ( pravděpodobně sídliště )

3  –  sídliště z paleolitu a mezolitu, pohřebiště kultury lužických popelnicových polí

4  –  pravěké sídliště, pravděpodobně kultury lužických popelnicových polí ( známo

pouze z ústního podání )….

5  –  jádro středověké osady poprvé v písemných pramenech připomínané k r. 1417

Pro území s archeologickými nálezy platí povinnost stavebníka - dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb.  o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.  Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

-    řešené území spadá do CHOPAV ( chráněná oblast přirozené akumulace vod ),

vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.

- přírodní park Orlice – ( nařízením Okresního úřadu Ústí nad Orlicí  - 1996 ) –  východně, severně i západně od obce

- přírodní rezervace Hemže - Mýtkov ( MCHÚ č. 11016 ) – vyhlášena nařízením Okresního úřadu Ústí nad Orlicí  - 1996 ) –  severně od železniční trati Praha – Česká Třebová

- ve směru sever-jih prochází k.ú. nadregionální  biokoridor NRBK K 93

- evidované VKP ( významný krajinný prvek ) č.11014 Peliny, které je připraveno   k registraci. ( Lesní svah na levém břehu řeky Orlice. Botanicky hodnotná lokalita s výskytem lilie zlatohlavé, lýkovce jedovatého, prvosenky jarní a dalších rostlin ).

Poznámka: Významnými krajinnými prvky ( VKP ) jsou dle ustanovení § 3 písm.b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

- vodárenská ochranná pásma 2b vodního zdroje NJ-1 na k.ú. Sv.Jiří - jižně od obce.

- záplavové území ( hranice inundace Q 100 ) podél toku Tiché Orlice bylo vodoprávním úřadem stanoveno dne 2.7.2001 pod č.j. ŽP/4616/2001/231-Go.

- ochranná pásma vodních toků a ploch - od břehové čáry po obou stranách významného vodního toku Tiché Orlice  8 m, ostatní 6 m dle zák. 254/2001 Sb.         o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

- ve dvou lokalitách jsou evidována sesuvná území ( v severní části řešeného území, poblíž železniční trati ).

- západní část řešeného území spadá do ochran. pásma prostoru letiště Choceň

- zóny havarijního plánování pro přepravu chlóru a propan-butanu, a to 2 x 200 m od osy stávající silnice II/315, pro přepravu chlóru na železniční trati Pardubice – Česká Třebová o pásmu 1500 m.

Ochranná pásma inženýrských sítí v řešeném území:

- ochranné pásmo komunikací  II. třídy -15 m od osy vozovky

- ochranné pásmo železniční trati - 60 m od osy krajních kolejí

- ochranná pásma elektro:

- vrchní primerní vedení 35 kV č.878 - 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, tj. 11,5 m od osy vedení na obě strany , příp. 7 m ( 8,5 m)                 u navrženého vedení ( dle zák. č. 458 z r. 2000 ).

- trafostanice VN/NN – pro stávající zařízení 20m od oplocení nebo zdi, příp. 7m u stožárových TS.

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- do průměru 200 mm vč. …………… 4 m od obrysu na obě strany,

- při průměru 200 – 500 mm vč………8 m od obrysu na obě strany

-     u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu ( u jižní hranice řešeného území – areál VKT Kosořín )

- DN 100 mm…………15 m od obrysu na obě strany

- do DN 250 mm……..20 m         -   “   -

- nad  DN 250 mm….. 40 m         -   “   -

- ochranné pásmo vodovodu   – do průměru 500 mm…………..2 x 1,5 m

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení je stanoveno dle zákona 151/2000Sb. na 1,5 m od obrysu na obě strany

- ochranné pásmo radioreléové trasy ( RR směr vojenského charakteru )

Poznámka: RR směr vzhledem ke své výšce přes 190 m nad terénem neovlivní běžnou stavební činnost v území. S Vojenskou ubytovací a stavební správu - VUSS Pardubice je vždy nutno projednat případný záměr umístění větrné elektrárny v řešeném území.

Výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

## Vyhodnocení využití zastavěného území

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce ( v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části  ) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

Zájmem obce je vymezit nové lokality - zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby. Vzhledem ke konfiguraci terénu a omezením severně od zastavěného území jsou hlavní rozvojové lokality vymezeny v návaznosti na J okraj obce, případně podél severní strany komunikace II/315.

## Vyhodnocení důsledků návrhu na udržitelný rozvoj území

Návrh ÚP vymezuje nová zastavitelná území především pro rozvoj bytové zástavby.

- počet stávajících obyvatel………….. cca 170

- max. počet obyvatel v nově navržených lokalitách………….. cca 300

Posouzení důsledků návrhu na udržitelný rozvoj území se týká vyhodnocení podmínek hospodářsko – sociálních a podmínek přírodních:

Hospodářsko- sociální podmínky:

- sociodemografické podmínky:………průměrný věk - 42

- rekreace: ……………………………  agroturistika v okolí, obč. vybavenost V Chocni

- hospodářství…………. ……………..	45 % obyvatel ekonomicky aktivních (e.a.)

zaměstnanost v místě – 24%  (z počtu e.a.)

- veřejná infrastruktura – dopravní ……………………… silniční doprava, napojení na

komunikace vyššího významu,  v Chocni dostupná železniční doprava

- veřejná infrastruktura – technická…………….v obci vodovod, výhledově kanalizace

vč. čistírny odpadních vod, event. plynofikace

- občanské vybavení…………v místě obchod a hřiště, ostatní vybavenost v Chocni

( cca 3 km )

Přírodní podmínky:

- horninové prostředí, geologie:………………..podmínky standardní, v zastavitelných

lokalitách vhodné pro výstavbu

- rozmanitost prostředí: …………… v řešeném území a bezprostředním okolí obce –

zemědělské pozemky, přírodní plochy, lesy, vodní toky s rozsáhlou nivou

- ochrana přírody a krajiny: …………….. návrh ÚP respektuje chráněné prvky krajiny

( přírodní rezervace, VKP, prvky ÚSES , vodní plochy a toky )

- ochrana ZPF a lesa: …….zastavitelné plochy částečně zasahují do nejkvalitnějších

půd, trasa přeložky silnice II.tř. prochází přes lesní pozemek.

Závěr:

Pro navrhovaný rozvoj disponuje obec reálnými předpoklady a možnostmi, přičemž návrh ( typy a lokalizace zastavitelných území ) respektuje stávající hodnoty území.

## Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Zářecká Lhota.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

### 5.1.1 Úvod

Na základě průzkumů a rozborů a požadavků obce vyplynul v řešeném území návrh lokalit pro novou výstavbu RD, ochranou a izolační zeleň, technickou vybavenost         a plochy silniční dopravy.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo současně zastavěné území obce ) kultury orné půdy, TTP ( trvalý travní porost ) a zahrada. Uvnitř současně zastavěného území se návrh ZPF týká kultury TTP. V katastrálním území hospodaří ZOD Zálší.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data KÚ Pardubice), údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z materiálů  Zemědělské vodohospodářské správy – ZVHS Ústí nad Orlicí (odvodňovaná půda),               a z materiálů o ochraně přírody.

Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", novely stavebního zákona (současně zastavěné území obce).

### 5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Katastrální  území Zářecká Lhota se nachází v klimatické oblasti B – mírně teplé, okrsku B8 – vlhký, vrchovinový, s mírnou zimou.  Řešené území patří do klimatického regionu 5. Výrobní typ bramborářský, podtyp pšeničný a ječný.

Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a navržené pozemky jsou znázorněny na výkrese ZPF.

V řešeném území je vysoký podíl kvalitních zemědělských půd – převažující kódy BPEJ – 5.11.00, 5.11.10, 5.25.11, 5.42.10, 5.44.00,  tzn. s třídou ochrany ZPF I. a II.

Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu:

Navrhované lokality jsou navrženy vně i uvnitř zastavěného území obce, navazují na stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.

Zájmem obce je především vytvoření dostatečné územní rezervy pro rozvoj bytové výstavby v obci.

Navrhovaná lokalita č.Z1 se zcela nachází na pozemcích s tř. ochrany I. Vzhledem k  situování přeložky silnice II/315 (Z10), navrženému v rámci ÚPD VÚC není možno navrhovat rozsáhlejší rozvojové plochy jižně od obce – na pozemky nižší kvality. V případě této lokality bylo v rámci projednání zadání dosaženo dohody s KÚ –OŽPZ.

Ostatní lokality se nejcennějších půd dotýkají pouze částečně, a to většinou v přímé návaznosti na zastavěnou část obce, nebo v prolukách, těžko využitelných pro zemědělskou výrobu ( lokalita Z4 ), v případě lokalit  Z8 a Z9 pro korekci směrově nevyhovujících silničních oblouků.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

SZÚ		- současně zastavěné území

Lokalita Z1:

Plocha vně zastavěného území na západním okraji obce, severně od komunikace II.tř. č.315.  Lokalita je navržená pro výstavbu RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 212/4 | 6 596 | orná půda | V | 13 | 6 596 |
| 212/5 | 6 340 | orná půda | V | 17 | 6 340 |
| 212/6 | 9 810 | orná půda | V | 10001 | 9 810 |
| 212/7 | 192 | orná půda | V | 13 | 192 |
| 212/8 | 2 816 | orná půda | V | 48 | 2 816 |
| 212/9 | 1 744 | orná půda | V | 10001 | 1 744 |
| 212/10 | 1 768 | orná půda | V | 10001 | 1 768 |
| 212/11 | 3 912 | orná půda | V | 10001 | 3 912 |
| 212/12 | 4 987 | orná půda | V | 58 | 4 987 |
| 212/13 | 197 | orná půda | V | 10001 | 197 |
| 212/14 | 1 903 | orná půda | V | 10001 | 600 |
| 212/15 | 1 931 | orná půda | V | 10001 | 750 |
| 212/16 | 2 014 | orná půda | V | 44 | 1 200 |

Rozloha	:	4,0912 ha

ZPF		:	4,0912 ha

ZPF vně	:	4,0912 ha

BPEJ		:	5.11.00,  5.11.10

TOZPMP	:	      I.            I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2:

Plocha vně zastavěného území na západním okraji obce ( místní část „Na drahách“ ), jižně od obslužné cesty podél stávajících zahrad. Lokalita je určená pro výstavbu RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 353/1 | 36 967 | TTP | V | - | 8 400 |
| 357 | 4 641 | orná půda | V | - | 4 641 |
| 379 | 2 461 | TTP | V | 48 | 2 461 |
| 382 | 1 016 | ost. plocha | V | - | 550 |
| 394/1 | 15 335 | TTP | V | - | 6 500 |

Rozloha	:	2,2552 ha

ZPF		:	2,2002 ha

ZPF vně	:	2,2002 ha

BPEJ		:	5.51.11

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3:

Jižní strana obce v návaznosti na stávající zástavbu – vně SZÚ. Prostor vymezený místními komunikacemi a silnicí II.tř., určen pro bytovou zástavbu.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 457/1 | 298 725 | orná půda | V | - | 36 100 |

Rozloha	:	3,6100 ha

ZPF		:	3,6100 ha

ZPF vně	:	3,6100 ha

BPEJ		:	5.11.00,  5.23.10,  5.51.11

TOZPMP	:	     I.            IV.          IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4:

Plocha na východním okraji obce vně zastavěného území, vymezená silnicí II/315, místní komunikací a stávající zástavbou. Pozemky jsou určeny pro výstavbu RD.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 214 | TTP | V | - | 11 214 |
| 30/2 | 2 189 | zahrada | V | 21 | 1 400 |
| 643 | 354 | ost. plocha | V | 116 | 180 |

Rozloha	:	1,2794 ha

ZPF		:	1,2614 ha

ZPF vně	:	1,2614 ha

BPEJ		:	 5.11.00

TOZPMP	:	      I.

Ochrana	:	 ZPF

Lokalita Z5:

Plocha vně zastavěného území na západním okraji k.ú., severně od komunikace II.tř. č.315.  Lokalita je navržená pro výstavbu RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 276/2 | 503 | ost. plocha | V | 29 | 375 |
| 303/1 | 70 787 | orná půda | V | - | 21 450 |

Rozloha	:	2,1825 ha

ZPF		:	2,1450 ha

ZPF vně	:	2,1450 ha

BPEJ		:	5.23.10

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6:

Severní okraj obce za stávajícími zahradami - vně zastavěného území (SZÚ). Lokalita určená pro technickou vybavenost.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 168/1 | 5 514 | TTP | V | - | 600 |

Rozloha	:	0,0600 ha

ZPF		:	0,0600 ha

ZPF vně	:	0,0600 ha

BPEJ		:	5.42.10

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7:

Západní část řešeného území – vyrovnání silničního oblouku dle PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí. Lokalita určena pro funkční plochu DS             ( doprava silniční ).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 308 | 27 705 | TTP | V | - | 850 |

Rozloha	:	0,0850 ha

ZPF vně	:	0,0850 ha

BPEJ		:	5.23.10

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8:

Jižně od obce, výjezd směr Ústí n.Orlicí – vyrovnání silničního oblouku dle PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí. Lokalita určena pro funkční plochu DS ( doprava silniční ).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 457/1 | 298 725 | orná půda | V | - | 700 |

Rozloha	:	0,0700 ha

ZPF vně	:	0,0700 ha

BPEJ		:	5.11.00

TOZPMP	:	     I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9:

Jižní okraj řešeného území – vyrovnání silničního oblouku dle PD modernizace komunikace II/315 Choceň – Ústí nad Orlicí. Lokalita určena pro funkční plochu DS         ( doprava silniční ).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 480/1 | 249 028 | orná půda | V | - | 900 |

Rozloha	:	0,0900 ha

ZPF vně	:	0,0900 ha

BPEJ		:	5.44.00

TOZPMP	:	     II;.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10:

Plochy jižně od obce, vymezené pro situování přeložky komunikace II/315, v souladu s ÚPD VÚC Pardubického kraje.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 308 | 27 705 | TTP | V | - | 4 000 |
| 309/2 | 73 560 | TTP | V | - | 4 100 |
| 309/4 | 513 | ost. plocha | V | - | 100 |
| 675 | 2 953 | ost. plocha | V | 135 | 60 |
| 353/1 | 36 967 | TTP | V | - | 4 100 |
| 382 | 1 016 | ost. plocha | V | - | 100 |
| 391 | 8 512 | TTP | V | - | 1 400 |
| 394/1 | 15 335 | TTP | V | - | 1 400 |
| 395 | 984 | ost. plocha | V | - | 100 |
| 457/1 | 298 725 | orná půda | V | - | 11 500 |

Rozloha	:	2,6860 ha

ZPF		:	2,6500 ha

ZPF vně	:	2,6500 ha

BPEJ		:	5.44.00, 5.23.10, 5.51.11

TOZPMP	:	      II.         IV.         IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P1:

Plocha určená pro byt. zástavbu, uvnitř zastavěného území. Drobná lokalita, vzniklá funkční přestavbou plochy zemědělské výroby ( odchovna krůt – objekty na dožití ).

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zářecká Lhota |  |  |  |  |  |
| 56 | 655 | zast. plocha | U | 10002 | 655 |
| 57 | 593 | zast. plocha | U | 10002 | 593 |
| 68 | 55 | zast. plocha | U | 10002 | 55 |
| 394/2 | 346 | TTP | U | 10002 | 346 |
| 394/3 | 2 928 | TTP | U | 10002 | 2 928 |
| 394/4 | 1 776 | TTP | U | 145 | 830 |

Rozloha	:	0,5407 ha

ZPF		:	0,4104 ha

ZPF uvnitř	:	0,4104 ha

BPEJ		:	5.23.10,  5.51.11

TOZPMP	:	     IV.         IV.

Ochrana	:	 ZPF

### 5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce.

Projekt pozemkových úprav pro řešené území zpracován není, a ani se v současné době nepřipravuje.

Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem.

### 5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zem. půdy

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

### 5.1.5  Shrnutí

Návrhové lokality jsou řešeny s ohledem na požadavky obce.

Výstavbu na meliorovaných pozemcích - u lok. č. Z2, Z3 a Z10 - před realizací výstavby konzultovat umístění staveb se ZVHS ( býv.SMS ) Ústí nad Orlicí, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

Celková plocha návrhu					:        16,9500   ha

Celková plocha návrhu vně zast. území	              	:        16,4093   ha

Celková plocha návrhu uvnitř zast. území		:	0,5407   ha

Celková návrhová plocha záboru ZPF			:        16,6732   ha

Celková plocha záboru ZPF vně ZÚ			:        16,2628   ha

- v kultuře 	orná					:        11,6203   ha

TTP					:	4,5025   ha

zahrada				:	0,1400   ha

Celková plocha záboru ZPF uvnitř ZÚ

- v kultuře 	TTP					:          0,4104   ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

a) celková výměra lesů  a jejich kategorie

Na katastrálním území Zářecká Lhota se nachází 94,52 ha lesní půdy, což představuje 31% rozlohy katastru.

Část lesních pozemků ( 2,92 ha ) je zařazena do kategorie „32A“ – z titulu ochrany přírody ( území přírodní rezervace Hemže – Mýtkov ), ostatní lesní plochy jsou zařazeny do kategorie „ hospodářský les“.

Lesy organizačně patří pod Lesní správu Choceň.

b) skladba porostů

Druhová skladba je v zájmovém území jednoduchá a převažují jehličnany:

- smrk tvoří zhruba 75%,  borovice 8%,  modřín 2%,  jedle 1% .

Z listnáčů je nejvíce zastoupen:

- buk 5%,  dub5%,  olše 2%,  bříza 1%,  jasan, klen,  jeřáb  1% .

c) požadavky na trvalý zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

Lokalita č.Z10 - plochy pro umístění přeložky komunikace II/315. Návrh se dotýká lesních pozemků, a sice:

- p.p.č. 309/1

celková výměra: 41 812 m2

druh pozemku: lesní pozemek

LV: 10001, vlastnické právo : obec Zářecká Lhota

předpokládaná plocha k záboru: 1 000 m2

- p.p.č. 332

celková výměra: 8 064 m2

druh pozemku: lesní pozemek

LV: 10001, vlastnické právo : obec Zářecká Lhota

předpokládaná plocha k záboru: 1 100 m2

d) časový horizont záboru – nelze podrobněji určit

e) zdůvodnění záboru – Návrh přeložky komunikace II/315 jižně od obce Zářecká Lhota je zařazen do ÚPD  VÚC Pardubického kraje jako veřejně prospěšná stavba pod č. D53.

Podrobné vyhodnocení záměru bude součástí PD uvedené stavby.

f) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Zářecká Lhota neobsahuje, veškeré ostatní návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

Vlastníky lesa v řešeném území jsou:  obec, ČR, soukromé osoby.  V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Tománek

POUČENÍ:

Proti územnímu plánu obce Zářecká Lhota vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

v..r                                                   v.r.                                                v.r.

místostarosta                          místostarostka			      starosta

Ing. František Eliáš		Ing. Michaela Sejkorová		Petr Kazda Dis.

Vyvěšeno: 5.12.2007

Sejmuto : 20.12.2007

Datum nabytí právní moci: 20.12.2007

Otisk úředního razítka